BMM350 地磁気センサー STM32 実装・トラブルシューティングガイド STM32 HAL ¦ I2C通信 ¦ Bosch SensorAPI ¦ 札幌地磁気補正

【本書の目的】 BMM350地磁気センサーをSTM32でI2C接続した際、 X=223.580, Y=82.456, Z=-136.484 (μT) という「札幌の地磁気と一致しない値」が 得られた原因の分析と、正しい実装方法をまとめた技術資料です。 （正常値：全磁力 約 48〜52 μT）

# 1. BMM350 センサー概要

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 製品名 | BMM350 3軸地磁気センサー（Bosch Sensortec製） |
| 測定範囲 | ±2000 μT（全軸） |
| 分解能 | 約 0.3 μT/LSB（16bit出力） |
| 絶対精度 | ±1.0 μT（補正後） |
| I2Cアドレス | 0x14（ADSEL=GND） / 0x15（ADSEL=VDD） |
| 補正データ格納場所 | OTP（ワンタイムプログラマブルメモリ）に個体固有の係数を格納 |
| 補正内容 | オフセット・ゲイン・温度補正・クロス軸補正 |
| インタフェース | I2C / SPI（デュアル対応） |
| 動作電圧 | VDD: 1.71〜3.6V、VDDIO: 1.2〜3.6V |

# 2. 取得値の分析と問題点

## 2.1 測定値と全磁力計算

| 軸 | 取得値 (μT) | 期待値 札幌 (μT) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 223.580 | +20〜+28 | ❌ 約8倍 |
| Y | 82.456 | 約 ±10 | ❌ 約8倍 |
| Z | -136.484 | +40〜+46（下向き正） | ❌ 符号・大きさ異常 |
| 全磁力 | 274.6 μT | 48〜52 μT | ❌ 約5〜6倍 |

全磁力の計算：F = √(223.58² + 82.46² + (-136.48)²) = √(49,988 + 6,800 + 18,627) = √75,415 ≈ 274.6 μT 札幌の正常値（約 50 μT）の 約5〜6倍 → OTP補正係数が読み込まれていない典型的な症状

## 2.2 根本原因：OTP補正係数の未読み込み

【重要】BMM350は各センサー固有の補正係数（オフセット・ゲイン・温度・クロス軸）を OTP（ワンタイムプログラマブルメモリ）に書き込んで出荷されます。 bmm350_init() を呼ばないと → OTPが読み込まれず → 生ADC値がそのまま出力される → 正常値の5〜6倍という大きく外れた値になります 公式サンプルコードを「そのまま」使用していても、 I2Cブリッジ関数（read/write/delay_us）の実装が不完全だと init() が失敗します。

| 優先度 | 原因 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| ① | OTP補正係数の未読み込み | bmm350_init() 未呼び出し、またはI2Cブリッジの実装不備で init() が失敗 |
| ② | delay_us の精度不足 | OTP読み込みはタイミングがシビア。HAL_Delay(ms換算)の誤差で失敗することがある |
| ③ | ハードアイアン補正なし | 基板周辺の定常的な磁場（電源ライン・金属部品）によるオフセット未補正 |
| ④ | 外部磁場干渉 | モーター・スピーカー・磁石・金属筐体などが近くにある |

# 3. STM32 HAL 正しい実装コード

## 3.1 公式SensorAPIの取得

GitHubから公式ライブラリを取得：https://github.com/boschsensortec/BMM350_SensorAPI

プロジェクトに以下のファイルを追加してください：

- bmm350.c / bmm350.h  ── メインAPIファイル

- bmm350_defs.h  ── 定義・構造体

- bmm350_oor.c / bmm350_oor.h  ── アウトオブレンジ検出（オプション）

## 3.2 I2Cブリッジ実装（bmm350_stm32_bridge.c）

#include "bmm350.h" #include "stm32xxxx_hal.h" // お使いのシリーズに変更（例: stm32f4xx_hal.h） extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; // CubeMXで生成されたI2Cハンドル /* ================================================ ★ I2C 書き込みコールバック（Bosch APIが呼び出す） ================================================ */ BMM350_INTF_RET_TYPE bmm350_i2c_write(uint8_t reg_addr, const uint8_t *reg_data, uint32_t len, void *intf_ptr) { uint8_t dev_addr = *(uint8_t *)intf_ptr; uint8_t buf[len + 1]; buf[0] = reg_addr; memcpy(&buf[1], reg_data, len); if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), buf, len + 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) return BMM350_E_COM_FAIL; return BMM350_OK; } /* ================================================ ★ I2C 読み込みコールバック（Bosch APIが呼び出す） ================================================ */ BMM350_INTF_RET_TYPE bmm350_i2c_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint32_t len, void *intf_ptr) { uint8_t dev_addr = *(uint8_t *)intf_ptr; /* レジスタアドレス送信 → データ受信（2ステップ） */ if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), &reg_addr, 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) return BMM350_E_COM_FAIL; if (HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), reg_data, len, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) return BMM350_E_COM_FAIL; return BMM350_OK; } /* ================================================ ★ 遅延コールバック（マイクロ秒単位） OTP読み込みはタイミングがシビアなため精度が重要！ ================================================ */ void bmm350_delay_us(uint32_t period, void *intf_ptr) { /* 方法A: 簡易版（SystemCoreClock が低い場合に有効） */ HAL_Delay((period / 1000) + 1); /* 方法B: DWT使用（高精度・推奨） CoreDebug->DEMCR ¦= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; DWT->CYCCNT = 0; DWT->CTRL ¦= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; uint32_t start = DWT->CYCCNT; uint32_t ticks = (SystemCoreClock / 1000000) * period; while ((DWT->CYCCNT - start) < ticks); */ }

## 3.3 初期化・データ取得（main.c）

#include "bmm350.h" #include <math.h> /* デバイス構造体とアドレス */ static struct bmm350_dev dev; static uint8_t dev_addr = BMM350_I2C_ADSEL_SET_LOW; // ADSEL=GND: 0x14 // ADSEL=VDD: BMM350_I2C_ADSEL_SET_HIGH (0x15) /* ========================================= 初期化関数 ========================================= */ void BMM350_Init_STM32(void) { int8_t rslt; /* ① コールバック登録 */ dev.intf = BMM350_I2C_INTF; dev.read = bmm350_i2c_read; dev.write = bmm350_i2c_write; dev.delay_us = bmm350_delay_us; dev.intf_ptr = &dev_addr; /* ② ★OTP補正係数の読み込み（絶対に省略不可）★ */ rslt = bmm350_init(&dev); if (rslt != BMM350_OK) { printf("BMM350 init FAILED: %d\r\n", rslt); Error_Handler(); // ← ここで止まる場合はI2Cブリッジを確認 } printf("BMM350 init OK\r\n"); /* ③ 通常モードに設定 */ rslt = bmm350_set_powermode(BMM350_NORMAL_MODE, &dev); /* ④ ODR・平均化設定（精度優先: 100Hz, 4回平均） */ rslt = bmm350_set_odr_performance( BMM350_DATA_RATE_100HZ, BMM350_AVERAGING_4, &dev); } /* ========================================= データ取得関数 ========================================= */ void BMM350_Read_STM32(void) { struct bmm350_mag_temp_data mag_data; int8_t rslt; /* ★ 補正済みデータを取得（この関数を使うこと） */ rslt = bmm350_get_compensated_mag_xyz_temp_data(&mag_data, &dev); if (rslt == BMM350_OK) { printf("X: %8.3f uT\r\n", mag_data.x); printf("Y: %8.3f uT\r\n", mag_data.y); printf("Z: %8.3f uT\r\n", mag_data.z); printf("Temp: %.2f degC\r\n", mag_data.temperature); /* 全磁力チェック（札幌正常値: 48〜52 uT） */ float total = sqrtf(mag_data.x * mag_data.x + mag_data.y * mag_data.y + mag_data.z * mag_data.z); printf("Total Field: %.3f uT ", total); printf((total >= 45.0f && total <= 55.0f) ? "[OK]\r\n" : "[NG]\r\n"); } }

# 4. bmm350_init() 失敗時のデバッグ手順

| 手順 | 確認内容 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2Cアドレスの確認（0x14 or 0x15） | ADSELピンの接続先（GND=0x14, VDD=0x15）を回路図で確認 |
| 2 | I2Cスキャンで0x14/0x15が見えるか | HAL_I2C_IsDeviceReady() でアドレスをスキャン |
| 3 | read/write コールバックの戻り値確認 | BMM350_OK(0) を返しているか。HAL_OK でなければ E_COM_FAIL を返す |
| 4 | delay_us の動作確認 | 1000μs = 1ms が正しく待機できているか。DWT方式への変更を検討 |
| 5 | プルアップ抵抗の確認 | SDA/SCL に 4.7kΩ のプルアップが必要。欠落すると通信が不安定 |
| 6 | I2C速度の確認 | 標準モード（100kHz）または Fast Mode（400kHz）を使用 |

/* I2Cスキャンコード例 ── 接続確認に使用 */ void I2C_Scan(void) { printf("I2C Scan start...\r\n"); for (uint8_t addr = 1; addr < 128; addr++) { if (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (uint16_t)(addr << 1), 2, 10) == HAL_OK) { printf("Found: 0x%02X\r\n", addr); // BMM350は 0x14 または 0x15 が表示されるはず } } printf("Scan complete.\r\n"); }

# 5. 札幌における地磁気の正常値

| パラメータ | 正常値 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| X（東方向） | +20 〜 +28 | μT | 北向き水平成分 |
| Y（北方向） | 約 ±10 | μT | 西偏 約9°の影響 |
| Z（垂直下向き） | +40 〜 +46 | μT | 伏角 約60°（下向き正） |
| 全磁力 | 48 〜 52 | μT | 合否判定の基準値 |
| 偏角 | 約 −9°（西偏） | 度 | 真北と磁北のずれ |
| 伏角 | 約 +60° | 度 | Z成分がXYより大きい理由 |
| 今回の全磁力 | 274.6 | μT | 正常値の約5〜6倍 → 補正未適用 |

# 6. ハードアイアン補正（キャリブレーション）

## 6.1 補正が必要な理由

OTP補正で「センサー固有の誤差」は除去されますが、基板上の電源ライン・鉄製部品・コネクタなど「センサー周囲の定常的な磁場」は別途キャリブレーションで除去する必要があります。

## 6.2 8の字キャリブレーション手順

| 手順 | 操作 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | データ収集 | センサーを全方向に8の字を描くようにゆっくり回転。100〜200サンプル収集 |
| 2 | 最大・最小記録 | 各軸の最大値（max）・最小値（min）を記録 |
| 3 | オフセット計算 | offset = (max + min) / 2 を各軸で計算 |
| 4 | 補正値の適用 | 測定値 − offset = 補正済み値 |

/* ハードアイアン補正コード */ typedef struct { float offset_x; // = (X_max + X_min) / 2 float offset_y; // = (Y_max + Y_min) / 2 float offset_z; // = (Z_max + Z_min) / 2 } HardIronOffset; /* キャリブレーション実行関数 */ HardIronOffset BMM350_Calibrate(int samples) { struct bmm350_mag_temp_data d; float xmin=1e6, xmax=-1e6; float ymin=1e6, ymax=-1e6; float zmin=1e6, zmax=-1e6; printf("Calibration: rotate sensor in all directions...\r\n"); for (int i = 0; i < samples; i++) { bmm350_get_compensated_mag_xyz_temp_data(&d, &dev); if (d.x < xmin) xmin = d.x; if (d.x > xmax) xmax = d.x; if (d.y < ymin) ymin = d.y; if (d.y > ymax) ymax = d.y; if (d.z < zmin) zmin = d.z; if (d.z > zmax) zmax = d.z; HAL_Delay(50); } HardIronOffset cal = { .offset_x = (xmax + xmin) / 2.0f, .offset_y = (ymax + ymin) / 2.0f, .offset_z = (zmax + zmin) / 2.0f, }; printf("Offset: X=%.3f Y=%.3f Z=%.3f\r\n", cal.offset_x, cal.offset_y, cal.offset_z); return cal; } /* 補正値の適用 */ void BMM350_ApplyCalibration(struct bmm350_mag_temp_data *d, const HardIronOffset *cal) { d->x -= cal->offset_x; d->y -= cal->offset_y; d->z -= cal->offset_z; }

# 7. トラブルシューティング チェックリスト

|  | 確認項目 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| □ | bmm350_init() を呼んでいるか | OTP読み込みに必須。戻り値を必ず確認 |
| □ | init() の戻り値が BMM350_OK(0) か | 0以外 → I2Cブリッジの実装を再確認 |
| □ | I2Cアドレスが正しいか（0x14 or 0x15） | ADSELピンの接続先（GND/VDD）を確認 |
| □ | delay_us が正確に動作しているか | DWT方式への変更を検討 |
| □ | 全磁力が 48〜52 μT の範囲内か | 範囲外 → 干渉排除・キャリブレーション実施 |
| □ | センサー周囲 30cm に磁石・金属がないか | 電源ライン・モーターからも離す |
| □ | Z軸が正（下向き正）になっているか | 取付方向またはコード内で符号を確認 |
| □ | 8の字キャリブレーションを実施したか | 補正後: 全磁力が 48〜52 μT に収束することを確認 |

# 8. 3センサー 実装まとめ比較

| 項目 | BMM350（本書） | IST8310 | BMP390（気圧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 補正方式 | OTPに補正係数 | レジスタ設定 | NVMに補正係数 |
| 初期化の必須 | bmm350_init() | 0x41=0x24, 0x42=0xC0 | bmp3_init() |
| 出力単位 | μT（補正済み） | LSB → ÷3.3 → μT | Pa → ÷100 → hPa |
| 公式ライブラリ | Bosch BMM350 API | HAL直書きでOK | Bosch BMP3 API |
| 今回の異常値 | 274 μT（正常: 50） | 62.9 μT（正常: 50） | 1083 hPa（正常: 1010） |
| 主な原因 | OTP未読み込み | 初期化レジスタ未設定 | NVM未読み+単位変換ミス |

📌 まとめ：BMM350の異常値（274 μT）は OTP補正係数の未読み込みが主原因です。 bmm350_init() を必ず呼び、戻り値が BMM350_OK(0) であることを確認してください。 init() 成功後の全磁力が 48〜52 μT の範囲に入れば正常動作です。 init() が失敗する場合は、delay_us の精度とI2Cブリッジの実装を見直してください。