BMP390 気圧センサー STM32 実装・トラブルシューティングガイド STM32 HAL ¦ I2C通信 ¦ 気圧補正・単位変換 ¦ 札幌現地気圧

【本書の目的】 BMP390気圧センサーをSTM32でI2C接続した際に「1083.835 hPa」という 異常に高い値が得られた原因の分析と、正しい実装方法をまとめた技術資料です。 （正常値：札幌の現地気圧 約 1000〜1012 hPa）

# 1. BMP390 センサー概要

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 製品名 | BMP390 デジタル気圧・温度センサー（Bosch Sensortec製） |
| 測定範囲 | 300〜1250 hPa（気圧）、-40〜+85°C（温度） |
| 絶対精度 | ±0.50 hPa（0〜65°C、300〜1100 hPa） |
| 相対精度 | ±0.03 hPa（高度換算：±0.25m 相当） |
| 分解能 | 24bit ADC 出力（気圧・温度とも） |
| I2Cアドレス | 0x76（SDO=GND）/ 0x77（SDO=VDD） |
| Chip ID | レジスタ 0x00 = 0x60 を確認 |
| 補正データ | NVM（不揮発性メモリ）に個体固有の補正係数を格納 |
| インタフェース | I2C / SPI（デュアル対応） |

# 2. 取得値「1083.835 hPa」の分析

## 2.1 正常値との比較

| 気圧の種類 | 札幌での値 | 説明 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海面気圧（天気予報の値） | 約 1008〜1020 hPa | 高度0mに換算 | ✅ 正常範囲 |
| 現地気圧（センサー実測値） | 約 1000〜1012 hPa | 標高17m分低い | ✅ 正常範囲 |
| 今回の取得値 | 1083.835 hPa | 約 70hPa 過大 | ❌ 異常値 |

⚠️  「900〜1000 hPa が正常」ではありません

気象庁データによると、札幌の年平均海面気圧は約 1012.5 hPa です。900 hPa は高度約 900m 相当の低い値であり、平地の正常値ではありません。

## 2.2 最も疑わしい原因：Pa→hPa 変換の二重ミス

BMP390のBosch公式APIは、補正後の気圧を「Pa（パスカル）×100」の整数で返します。 正しい変換: 101200 (内部値) ÷ 100 = 1012.00 Pa ÷ 100 = 10.1200 hPa ← ❌ これも違う 正しい変換: 101200 (Pa) ÷ 100 = 1012.00 hPa ✅ もし取得値が「10.8383... × 100 = 1083.835」なら → Pa を hPa と誤認している 108383.5 Pa ÷ 100 = 1083.835 hPa ← ❌ この計算をしている可能性大 正しくは: 101200 Pa ÷ 100 = 1012.00 hPa ✅

## 2.3 根本原因の分類

| 優先度 | 原因 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| ① | NVM補正係数の未読み込み | bmp3_init()を呼ばず生ADC値をそのまま使用 → 大きく外れた値になる |
| ② | Pa→hPa 単位変換ミス | APIが返す Pa 値を ÷100 し忘れ、または ×100 してしまっている |
| ③ | OSR/IIRフィルタ未設定 | オーバーサンプリング・フィルタを設定しないと精度が出ない |
| ④ | センサーの密閉・通気孔の詰まり | 筐体設計上、センサー穴が塞がれていると実際の気圧が測れない |

# 3. 気圧の単位変換と高度補正

## 3.1 単位変換チートシート

| 変換元 | 変換先 | 計算 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pa（パスカル） | hPa（ヘクトパスカル） | ÷ 100 | 101200 Pa → 1012.00 hPa |
| hPa | Pa | × 100 | 1012.00 hPa → 101200 Pa |
| hPa | 高度（概算）m | (1013.25-hPa)/0.12 | 1007 hPa → 約 52m |

## 3.2 札幌の高度補正（現地気圧 vs 海面気圧）

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 札幌の平均標高 | 約 17m | JRタワー付近の基準 |
| 高度による気圧低下率 | 約 -0.12 hPa/m | 低高度での近似値 |
| 現地気圧（地上） | 1012.5 − 17×0.12 ≈ 1010.5 hPa | センサーで測定される値 |
| 2階建て机上（+約8m） | 1010.5 − 8×0.12 ≈ 1009.5 hPa | ほぼ誤差範囲（約1hPa差） |

✅ 2階の机の上でも、正常値は約 1008〜1015 hPa の範囲です。 900 hPa は標高約 900m 相当の値のため、平地での正常値ではありません。 1083 hPa は標準大気圧（1013 hPa）より 70 hPa 高く、物理的にあり得ない値です。

# 4. STM32 HAL 正しい実装コード

## 4.1 Bosch公式APIを使う方法（推奨）

GitHubから公式SensorAPIを取得：https://github.com/boschsensortec/BMP3-Sensor-API

/* bmp390_stm32_bridge.c ── Bosch API 用 I2C ブリッジ */ #include "bmp3.h" #include "stm32xxxx_hal.h" extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; /* I2C 書き込みコールバック */ BMP3_INTF_RET_TYPE bmp3_i2c_write(uint8_t reg_addr, const uint8_t *data, uint32_t len, void *intf_ptr) { uint8_t dev_addr = *(uint8_t *)intf_ptr; uint8_t buf[len + 1]; buf[0] = reg_addr; memcpy(&buf[1], data, len); if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), buf, len + 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) return BMP3_E_COMM_FAIL; return BMP3_OK; } /* I2C 読み込みコールバック */ BMP3_INTF_RET_TYPE bmp3_i2c_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *data, uint32_t len, void *intf_ptr) { uint8_t dev_addr = *(uint8_t *)intf_ptr; HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), &reg_addr, 1, HAL_MAX_DELAY); if (HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, (uint16_t)(dev_addr << 1), data, len, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) return BMP3_E_COMM_FAIL; return BMP3_OK; } /* 遅延コールバック（マイクロ秒） */ void bmp3_delay_us(uint32_t period, void *intf_ptr) { HAL_Delay((period / 1000) + 1); // 簡易版（精度が必要なら DWT 使用） }

/* main.c ── 初期化とデータ取得 */ #include "bmp3.h" struct bmp3_dev dev; uint8_t dev_addr = BMP3_ADDR_I2C_SEC; // SDO=VDD: 0x77 // SDO=GND: BMP3_ADDR_I2C_PRIM (0x76) void BMP390_Init(void) { dev.intf = BMP3_I2C_INTF; dev.read = bmp3_i2c_read; dev.write = bmp3_i2c_write; dev.delay_us = bmp3_delay_us; dev.intf_ptr = &dev_addr; /* ★ NVM補正係数の読み込み（必須！） */ int8_t rslt = bmp3_init(&dev); if (rslt != BMP3_OK) { printf("BMP390 init failed: %d\r\n", rslt); Error_Handler(); } /* ★ OSR・IIRフィルタ設定（精度向上） */ struct bmp3_settings settings = {0}; settings.press_en = BMP3_ENABLE; settings.temp_en = BMP3_ENABLE; settings.odr_filter.press_os = BMP3_OVERSAMPLING_8X; settings.odr_filter.temp_os = BMP3_OVERSAMPLING_1X; settings.odr_filter.iir_filter = BMP3_IIR_FILTER_COEFF_3; settings.odr_filter.odr = BMP3_ODR_50_HZ; uint32_t settings_sel = BMP3_SEL_PRESS_EN ¦ BMP3_SEL_TEMP_EN ¦ BMP3_SEL_PRESS_OS ¦ BMP3_SEL_TEMP_OS ¦ BMP3_SEL_IIR_FILTER ¦ BMP3_SEL_ODR; bmp3_set_sensor_settings(settings_sel, &settings, &dev); /* ノーマルモード開始 */ settings.op_mode = BMP3_MODE_NORMAL; bmp3_set_op_mode(&settings, &dev); } void BMP390_Read(void) { struct bmp3_data data = {0}; struct bmp3_status status = {0}; bmp3_get_status(&status, &dev); if (status.intr.drdy) { /* ★ 補正済みデータ取得 */ bmp3_get_sensor_data(BMP3_PRESS_TEMP, &data, &dev); /* data.pressure は Pa 単位（double型） */ float pressure_hPa = (float)(data.pressure / 100.0); // ★ Pa → hPa float temperature = (float)(data.temperature); printf("Pressure: %.3f hPa\r\n", pressure_hPa); // 期待値: 1008~1015 printf("Temp: %.2f degC\r\n", temperature); /* 高度計算（簡易式） */ float altitude = 44330.0f * (1.0f - powf(pressure_hPa / 1013.25f, 0.1903f)); printf("Altitude: %.1f m\r\n", altitude); // 期待値: 約 17m } }

## 4.2 HAL直書きでの最小実装（APIなし）

/* BMP390 レジスタ定義 */ #define BMP390_ADDR (0x77 << 1) // SDO=VDD の場合 #define BMP390_REG_CHIP_ID 0x00 // 期待値: 0x60 #define BMP390_REG_STATUS 0x03 #define BMP390_REG_DATA 0x04 // 気圧3byte + 温度3byte = 6byte #define BMP390_REG_CALIB 0x31 // 補正係数先頭（21バイト） #define BMP390_REG_PWR_CTRL 0x1B // 電源制御 #define BMP390_REG_OSR 0x1C // オーバーサンプリング設定 #define BMP390_REG_CONFIG 0x1F // IIRフィルタ設定 /* 補正係数構造体 */ typedef struct { uint16_t T1, T2; int8_t T3; int16_t P1, P2; int8_t P3, P4; uint16_t P5, P6; int8_t P7, P8; int16_t P9; int8_t P10, P11; } BMP390_Calib; static BMP390_Calib calib; /* 補正係数の読み込み ★必須★ */ void BMP390_ReadCalib(I2C_HandleTypeDef *hi2c) { uint8_t raw[21]; uint8_t reg = BMP390_REG_CALIB; HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, BMP390_ADDR, &reg, 1, HAL_MAX_DELAY); HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, BMP390_ADDR, raw, 21, HAL_MAX_DELAY); calib.T1 = (uint16_t)(raw[1]<<8 ¦ raw[0]); calib.T2 = (uint16_t)(raw[3]<<8 ¦ raw[2]); calib.T3 = (int8_t)raw[4]; calib.P1 = (int16_t)(raw[6]<<8 ¦ raw[5]); calib.P2 = (int16_t)(raw[8]<<8 ¦ raw[7]); // ... 以降 P3〜P11 も同様に設定 } /* ★ 補正気圧計算（Bosch公式の補正式） */ static double compensate_pressure(uint32_t raw_p, double comp_temp) { double par_p1 = ((double)calib.P1 - 16384.0) / 1048576.0; double par_p2 = ((double)calib.P2 - 16384.0) / 536870912.0; double par_p3 = (double)calib.P3 / 4294967296.0; double partial1 = par_p1 * comp_temp; double partial2 = par_p2 * comp_temp * comp_temp; double partial3 = par_p3 * comp_temp * comp_temp * comp_temp; double partial4 = partial1 + partial2 + partial3; // ... (完全版はBoschデータシートの補正式を参照) double comp_press = ((double)raw_p + partial4); // Pa 単位 return comp_press; } /* データ読み取りと単位変換 */ float BMP390_GetPressure_hPa(I2C_HandleTypeDef *hi2c) { uint8_t raw[6]; uint8_t reg = BMP390_REG_DATA; HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, BMP390_ADDR, &reg, 1, HAL_MAX_DELAY); HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, BMP390_ADDR, raw, 6, HAL_MAX_DELAY); uint32_t raw_p = (uint32_t)(raw[2]<<16 ¦ raw[1]<<8 ¦ raw[0]); uint32_t raw_t = (uint32_t)(raw[5]<<16 ¦ raw[4]<<8 ¦ raw[3]); double comp_temp = compensate_temperature(raw_t); // degC double comp_press = compensate_pressure(raw_p, comp_temp); // Pa return (float)(comp_press / 100.0); // ★ Pa → hPa }

# 5. 札幌における気圧の正常値

| パラメータ | 正常値 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 年平均海面気圧 | 1012.5 hPa | 気象庁データ（高度0m換算） |
| 現地気圧（標高17m） | 約 1010.5 hPa | センサーで実測される値 |
| 2階建て机上（+8m追加） | 約 1009.5 hPa | 誤差は約 1 hPa のみ |
| 季節変動範囲 | 1005〜1020 hPa | 台風接近時は 990 hPa 前後まで低下 |
| BMP390絶対精度 | ±0.50 hPa | 0〜65°C の範囲で保証 |
| 正常値と今回の差 | 約 +73 hPa | 補正係数・単位変換の問題が原因 |

# 6. トラブルシューティング チェックリスト

|  | 確認項目 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| □ | bmp3_init()を呼んでいるか（NVM補正係数読み込み） | 必ず初期化時に呼ぶこと。省略不可 |
| □ | 気圧値を Pa → hPa に ÷100 しているか | data.pressure は Pa 単位。÷100 で hPa |
| □ | Chip ID が 0x60 を返しているか | 0x60以外 → I2Cアドレス・配線を確認 |
| □ | I2Cアドレスは正しいか（0x76 or 0x77） | SDOピンの接続先を確認 |
| □ | OSR（オーバーサンプリング）を設定しているか | 気圧 8x・温度 1x 推奨 |
| □ | 気圧結果が 1000〜1015 hPa の範囲内か | 範囲外 → 補正・単位変換を再確認 |
| □ | センサーの通気口がケースで塞がれていないか | 密閉筐体の場合は穴あけが必要 |
| □ | 温度値が室温（15〜30°C程度）を示しているか | 温度が正常なら補正係数読み込みはOK |

# 7. Bosch センサー 実装まとめ比較

| 項目 | BMM350（地磁気） | IST8310（地磁気） | BMP390（気圧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 補正方式 | OTPに補正係数 | レジスタ設定 | NVMに補正係数 |
| 初期化の必須手順 | bmm350_init() | 0x41=0x24 0x42=0xC0 | bmp3_init() |
| 出力単位 | μT | LSB → ÷3.3 → μT | Pa → ÷100 → hPa |
| 公式ライブラリ | Bosch SensorAPI | HAL直書きでOK | Bosch BMP3 API |
| 今回の異常値 | 274 μT（正常: 50） | 62.9 μT（正常: 50） | 1083 hPa（正常: 1010） |
| 主原因 | OTP未読み込み | 初期化レジスタ未設定 | NVM未読み + 単位変換ミス |

📌 共通の教訓：Bosch センサーはいずれも「初期化 API の省略」が異常値の最大原因です。 BMP390: bmp3_init() で NVM を読み込み、出力を Pa → ÷100 → hPa に変換する。 温度値が正常（15〜30°C）であれば、I2C通信とNVM読み込みは成功しています。 次は気圧値の ÷100 変換と OSR 設定を確認してください。