IST8310 地磁気センサー STM32 実装・トラブルシューティングガイド STM32 HAL ¦ I2C通信 ¦ 札幌地磁気補正

【本書の目的】 IST8310 地磁気センサーをSTM32でI2C接続した際、X=12.000, Y=-45.000, Z=-42.300 (μT) という 「札幌の地磁気と一致しない値」が得られた原因と、正しい実装方法をまとめた技術資料です。

# 1. IST8310 センサー概要

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 製品名 | IST8310 3軸AMR地磁気センサー（ISENTEK製） |
| 測定範囲 | ±1600 μT（各軸） |
| 感度 | 3.3 LSB/μT → 1LSB = 約0.3 μT |
| 分解能 | 16bit符号付き整数（-32768 ～ +32767） |
| I2Cアドレス | 0x0E (7bit) / CAD0,CAD1ピンで変更可能 |
| Who Am I | レジスタ 0x00 = 0x10 を確認 |
| 動作電圧 | VDD: 2.5〜3.6V、VDDIO: 1.71〜VDD |
| 測定方式 | AMR（Anisotropic MagnetoResistance） |

# 2. 取得値の分析と問題点

## 2.1 測定値と全磁力計算

| 軸 | 取得値 (μT) | 期待値 札幌 (μT) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 12.000 | +20〜+28 | ▲ やや小さい |
| Y | -45.000 | 約 ±10 | ❌ 大きく外れ |
| Z | -42.300 | +40〜+46（下向き正） | ❌ 符号が逆 |
| 全磁力 | 62.9 μT | 48〜52 μT | ❌ 約25%過大 |

全磁力の計算式：

F = √(X² + Y² + Z²) = √(12² + (-45)² + (-42.3)²) = √(144 + 2025 + 1788.69) = √3957.69 ≈ 62.9 μT （正常値：約 50 μT）

## 2.2 問題の根本原因

| 優先度 | 原因 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| ① | 初期化レジスタ未設定 | 0x41(AVGCNTL)・0x42(PDCNTL)の設定なし→精度・安定性が著しく低下 |
| ② | ハードアイアン補正なし | 基板の定常的な磁場（部品・配線）によるオフセットが未補正 |
| ③ | Z軸符号の問題 | センサーの取付方向またはライブラリの座標系により、Z符号が反転している可能性 |
| ④ | 磁場干渉 | 電源ライン・モーター・金属部品などによる外乱磁場 |

# 3. 正しい初期化手順（重要レジスタ）

| レジスタ | アドレス | 設定値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AVGCNTL | 0x41 | 0x24 | 16回内部平均（低ノイズモード）★必須 |
| PDCNTL | 0x42 | 0xC0 | Set/Resetパルス設定（AMRリセット）★必須 |
| CNTL1 | 0x0A | 0x01 | シングル測定モード起動（測定ごとに送信） |
| WAI | 0x00 | 0x10 (確認) | Who Am I：0x10が返れば通信OK |

⚠️ 0x41 と 0x42 の設定を省略すると、出力値のノイズが増大し、Y軸のような大きなオフセット誤差が発生します。 これが今回の「Y = -45 μT」という異常値の最も有力な原因です。

# 4. STM32 HAL 実装コード

## 4.1 ヘッダファイル（ist8310_stm32.h）

#ifndef IST8310_STM32_H #define IST8310_STM32_H #include "stm32xxxx_hal.h" // お使いのシリーズに合わせて変更 /* I2Cアドレス（7bit:0x0E → HAL用8bit左シフト） */ #define IST8310_I2C_ADDR (0x0E << 1) /* 主要レジスタ */ #define IST8310_REG_WAI 0x00 // Who Am I (期待値: 0x10) #define IST8310_REG_STAT1 0x02 // データレディフラグ #define IST8310_REG_DATA_XL 0x03 // データ先頭 (X_L) #define IST8310_REG_CTRL1 0x0A // 制御レジスタ1 #define IST8310_REG_AVGCNTL 0x41 // 内部平均化 ★重要 #define IST8310_REG_PDCNTL 0x42 // Set/Reset制御 ★重要 /* 感度: 3.3 LSB/uT */ #define IST8310_SENSITIVITY 3.3f typedef struct { float x_uT; float y_uT; float z_uT; } IST8310_Data; HAL_StatusTypeDef IST8310_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c); HAL_StatusTypeDef IST8310_ReadMag(I2C_HandleTypeDef *hi2c, IST8310_Data *out); void IST8310_PrintData(IST8310_Data *d); #endif

## 4.2 実装ファイル（ist8310_stm32.c）

#include "ist8310_stm32.h" #include <math.h> #include <stdio.h> /* ---- 内部ヘルパー ---- */ static HAL_StatusTypeDef write_reg(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t reg, uint8_t val) { uint8_t buf[2] = { reg, val }; return HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, IST8310_I2C_ADDR, buf, 2, HAL_MAX_DELAY); } static HAL_StatusTypeDef read_regs(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len) { HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, IST8310_I2C_ADDR, &reg, 1, HAL_MAX_DELAY); return HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, IST8310_I2C_ADDR, data, len, HAL_MAX_DELAY); } /* ---- 初期化 ---- */ HAL_StatusTypeDef IST8310_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c) { uint8_t wai = 0; /* Who Am I 確認 */ read_regs(hi2c, IST8310_REG_WAI, &wai, 1); if (wai != 0x10) return HAL_ERROR; // デバイス未検出 HAL_Delay(10); /* ★ 必須: 16回内部平均 (低ノイズモード) */ write_reg(hi2c, IST8310_REG_AVGCNTL, 0x24); HAL_Delay(1); /* ★ 必須: Set/Reset パルス設定 */ write_reg(hi2c, IST8310_REG_PDCNTL, 0xC0); HAL_Delay(1); return HAL_OK; } /* ---- データ取得 ---- */ HAL_StatusTypeDef IST8310_ReadMag(I2C_HandleTypeDef *hi2c, IST8310_Data *out) { uint8_t stat = 0, raw[6]; /* シングル測定モード起動 */ write_reg(hi2c, IST8310_REG_CTRL1, 0x01); HAL_Delay(7); // 変換待ち (最大6ms) /* データレディ確認 */ read_regs(hi2c, IST8310_REG_STAT1, &stat, 1); if (!(stat & 0x01)) return HAL_BUSY; /* 6バイト連続読み出し (XL,XH,YL,YH,ZL,ZH) */ read_regs(hi2c, IST8310_REG_DATA_XL, raw, 6); /* 符号付き16bit → μT 変換 */ int16_t raw_x = (int16_t)((raw[1] << 8) ¦ raw[0]); int16_t raw_y = (int16_t)((raw[3] << 8) ¦ raw[2]); int16_t raw_z = (int16_t)((raw[5] << 8) ¦ raw[4]); out->x_uT = (float)raw_x / IST8310_SENSITIVITY; out->y_uT = (float)raw_y / IST8310_SENSITIVITY; out->z_uT = (float)raw_z / IST8310_SENSITIVITY; return HAL_OK; } /* ---- デバッグ出力 ---- */ void IST8310_PrintData(IST8310_Data *d) { float total = sqrtf(d->x_uT*d->x_uT + d->y_uT*d->y_uT + d->z_uT*d->z_uT); printf("X: %7.3f uT\r\n", d->x_uT); printf("Y: %7.3f uT\r\n", d->y_uT); printf("Z: %7.3f uT\r\n", d->z_uT); printf("Total: %.3f uT (正常: 48~52)\r\n", total); }

## 4.3 main.c での使用例

// CubeMX で生成した I2C ハンドルを使用 extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; IST8310_Data mag; int main(void) { HAL_Init(); // ... クロック・ペリフェラル初期化 ... /* センサー初期化 */ if (IST8310_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { printf("IST8310 init FAILED\r\n"); Error_Handler(); } printf("IST8310 init OK\r\n"); while (1) { if (IST8310_ReadMag(&hi2c1, &mag) == HAL_OK) { IST8310_PrintData(&mag); } HAL_Delay(100); } }

# 5. 札幌における地磁気の正常値

| パラメータ | 期待値 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| X（東西水平） | +20 〜 +28 | μT | 北向き成分 |
| Y（南北水平） | 約 ±10 | μT | 西偏 約9°の影響 |
| Z（垂直） | +40 〜 +46 | μT | 下向き正（伏角 約60°） |
| 全磁力 | 48 〜 52 | μT | この範囲が合否判定基準 |
| 偏角 | 約 -9°（西偏） | 度 | 真北と磁北のずれ |
| 伏角 | 約 +60° | 度 | 垂直方向への傾き |

✅ 正常な全磁力の目安：48〜52 μT 取得値の全磁力が 62.9 μT → 正常より約25%大きい → Y軸のハードアイアン補正が必要

# 6. ハードアイアン補正（キャリブレーション）

## 6.1 手順

- センサーをゆっくり360°全方向に回転させながら100〜200サンプル収集

- 各軸の最大値・最小値を記録

- オフセット = (最大値 + 最小値) / 2 を計算

- 測定値からオフセットを引いて補正値を算出

## 6.2 補正コード

/* ハードアイアン補正値（キャリブレーション後に設定） */ typedef struct { float offset_x; // = (X_max + X_min) / 2 float offset_y; // = (Y_max + Y_min) / 2 float offset_z; // = (Z_max + Z_min) / 2 } HardIronOffset; void IST8310_ApplyCalibration(IST8310_Data *d, const HardIronOffset *cal) { d->x_uT -= cal->offset_x; d->y_uT -= cal->offset_y; d->z_uT -= cal->offset_z; } /* 使用例（Yに大きなオフセットがある場合の初期値推定） */ HardIronOffset cal = { .offset_x = 0.0f, // キャリブレーション後に更新 .offset_y = -27.5f, // Y=-45の場合: (-45+(-10))/2 ≈ -27.5 を試す .offset_z = -2.0f // Z確認後に調整 };

# 7. トラブルシューティング チェックリスト

|  | 確認項目 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| □ | 0x41 = 0x24 を書き込んでいるか | IST8310_Init()内で必ず設定 |
| □ | 0x42 = 0xC0 を書き込んでいるか | IST8310_Init()内で必ず設定 |
| □ | Who Am I が 0x10 を返しているか | 0x10以外 → I2Cアドレス確認・配線確認 |
| □ | 全磁力が 48〜52 μT か | 範囲外 → 干渉源排除・キャリブレーション実施 |
| □ | センサー周囲 30cm に金属・磁石がないか | 電源ライン・コネクタからも離す |
| □ | Z軸の符号が正（下向き正）になっているか | センサー取付方向またはコード内で符号反転 |
| □ | 測定間隔が 7ms 以上確保されているか | HAL_Delay(7) は最低限必要 |
| □ | ハードアイアン補正を実施したか | 補正後: Y が ±10 μT 以内になることを確認 |

# 8. BMM350 と IST8310 の比較

| 項目 | BMM350（Bosch） | IST8310（ISENTEK） |
| --- | --- | --- |
| 補正方式 | OTPに補正係数あり → API必須 | レジスタ設定で対応（シンプル） |
| 初期化の注意 | bmm350_init()でOTP読み込み必須 | 0x41・0x42 の設定が必須 |
| 感度 | 0.3 μT/LSB（高精度） | 0.3 μT/LSB（同等） |
| ライブラリ | Bosch公式SensorAPI使用推奨 | HAL直書きでOK |
| 異常値の主因 | OTP未読み込みによる無補正値 | 初期化レジスタ未設定 |
| 全磁力（正常時） | 48〜52 μT | 48〜52 μT |

📌 まとめ：どちらのセンサーも「初期化の手順を正確に守ること」が最重要です。 IST8310: 0x41=0x24, 0x42=0xC0 を忘れずに設定してください。 その後、全磁力が 48〜52 μT の範囲に入れば正常動作です。